TRD166 微差压传感器/变送器

本产品适用于暖通空调（HVAC）、能源管理系统、VAV及风扇控制、环境污染控制静态管路和洁净室压力、烟雾罩控制、烘箱增压及炉通风控制等领域。

介质：适用于空气或中性气体。

压力范围量程表

单向                             双向

| 0～100Pa | 0～±50Pa |
| --- | --- |
| 0～250Pa | 0～±100Pa |
| 0～500Pa | 0～±250Pa |
| 0～1000Pa | 0～±500Pa |
| 0～2500Pa | 0～±1000Pa |
| 0～5000Pa | 0～±2500Pa |
| 0～10,000Pa | 0～±5000Pa |
|  | 0～±10,000Pa |

或可在压力最大量程范围内根据需求调整输出量程。

安装方式

先用背面标尺在墙上标出安装孔位，钻深

30mm的Ø6mm墙孔放置膨胀管（随货提供

自攻螺丝和膨胀管），再将差压变送器卡

扣打开，翻开罩盖，将自攻螺丝（ST3.5×

25）通过差压变送器的固定孔固定在墙上

指定位子，穿过防水接头接好进出电线，

最后盖上罩盖即可。

维护保养：请避免使用刺激性溶剂或使用含有甲醛（福尔马林）成分的清洁剂清洁变送器和探头。

选购和配件：

·电源适配器

·连接用软管x 1m ,自攻螺钉x 2，取压件x 2